# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

I. LỜI NÓI ĐẦU	4

II. LỜI CẢM ƠN	5

III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI	6

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	6

1.1. Bối cảnh	6

1.1.1. Sự phát triển của robot tự hành	6

1.1.2. Robot AGV, AMR	6

1.2. Lý do chọn đề tài	7

1.3. Mục tiêu	8

1.4. Giới hạn trong đề tài	9

Tóm tắt chương 1	10

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH THỰC TẾ	11

2.1. Giới thiệu mô hình robot giao hàng	11

Hình 2.1. Robot giao hàng của Uber Eats	11

2.2. Các tính năng hiện hành của xe giao hàng Uber Eats	12

Tóm tắt chương 2	14

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	15

3.1. Mô hình tổng thể	15

3.2. Các khối trong hệ thống	15

Hình . Sơ đồ khối hệ thống	16

3.2.1. Khối điều khiển trung tâm	17

3.2.1.1. Vi điều khiển ESP32-S3	17

Hình 3.2.1. ESP32-S3	18

3.2.2. Khối truyền thông	20

3.2.2.1. Giao thức MQTT	22

3.2.2.2. Giao thức HTTP	23

3.2.2.3. Giao thức ESP-NOW	24

3.2.3. Khối cảm biến	25

3.2.3.1. Cảm biến MPU6050	26

Hình 3.2.3.1. Cảm biến MPU6050	26

3.2.3.2. ESP32-CAM	27

Hình 3.2.3.2. ESP32-CAM	27

3.2.4. Khối cơ cấu chấp hành	28

3.2.4.1. Mạch điều khiển động cơ L298	29

Hình 3.2.4.1. Mạch điều khiển động cơ L298N	29

3.2.4.2 Mạch Relay 12VDC	31

Hình 3.2.4.2. Mạch Relay 12VDC	31

3.2.4.3. Servo mini	32

Hình 3.2.4.3. Servo mini	32

3.2.4.4. Chốt điện solenoid	33

Hình 3.2.4.4. Chốt điện solenoid 12VDC	33

3.2.4. Khối bảo vệ	34

Hình 3.2.4. CB 1 cực DC	34

3.2.5. Khối chỉ thị	35

3.2.5.1. Màn hình TFT ST7789	36

Hình 3.2.5.1. Màn hình TFT ST7789	36

3.2.5.2. Loa buzzer	37

Hình 3.2.5.2. Mạch loa buzzer	37

3.2.6. Khối nguồn	38

Hình 3.2.6. Pin cell 21VDC 10AH	38

3.2.7. Sơ đồ nguyên lý	39

Hình 3.2.7. Sơ đồ nguyên lý	39

3.2.7.1 Sơ đồ ra chân ESP32-S3	40

Bảng 3.2.7.1. Sơ đồ ra chân ESP32-S3	40

Tóm tắt chương 3	41

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM	42

4.1. Ứng dụng MAUI App Android	42

4.1.1. Giới thiệu	42

Hình .Maui App .NET	42

4.1.2. Kiến trúc	43

Hình . Kiến trúc các tầng Maui App Android	43

4.1.3. Kết nối với hệ thống	44

Hình . Minh họa kết nối giữa các lớp	44

4.2. Phân tích chương trình	45

4.2.1. Luồng hoạt động tổng quát	45

Hình . Luồng hoạt động tổng quát	45

4.2.2. Phân tích ca sử dụng	46

Hình . Các ca sử dụng chính	46

Hình . Sơ đồ các ca sử dụng tổng thể	47

4.2.3. Tương tác giữa các thành phần hệ thống	48

4.3. Mô tả cơ sở dữ liệu MongoDB	49

4.3.1 Giới thiệu MongoDB	49

4.3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu	50

Hình . Cấu trúc colletions (bảng dữ liệu)	50

Bảng .Các collections (bảng dữ liệu)	51

4.4. Triển khai mã QR chuẩn API VietQR	52

4.4.1. Khởi tạo QR từ chuỗi EMVCo tự viết	52

4.4.2. Vấn đề dung lượng và version QR	52

4.4.3. Sửa lỗi bằng cách dùng API VietQR	52

4.4.4. Tích hợp với MQTT và hiển thị trên TFT	52

4.4.5. Tài liệu API VietQR	52

4.4.6. Kết quả quét bằng ứng dụng	55

Hình .Mã EMVCO S3 nhận được để tạo mã QR	55

Hình .Hình ảnh QR thực tế	56

Hình . Quét thử bằng Zalopay	56

4.5. Đánh giá kết quả	57

4.6. Hướng phát triển	58

Tóm tắt chương 4	59

IV. KẾT LUẬN	60

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO	61

# I. LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ mới như Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống nhúng đã và đang tạo ra những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tự động hóa. Một trong những hướng ứng dụng nổi bật là robot tự hành, đặc biệt trong hoạt động logistics và dịch vụ giao hàng thông minh.

Đề tài “Xe giao hàng tự động” được xây dựng nhằm nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm một mô hình nguyên mẫu có khả năng di chuyển, nhận diện môi trường, kết nối dữ liệu và thực hiện các thao tác giao nhận hàng hóa. Hệ thống được triển khai dựa trên vi điều khiển ESP32-S3, kết hợp với các khối chức năng như khối cảm biến, khối truyền thông, khối cơ cấu chấp hành, khối chỉ thị và khối nguồn. Mỗi khối đảm nhận một vai trò riêng biệt nhưng phối hợp chặt chẽ để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh.

Mục tiêu của đề tài không chỉ dừng lại ở việc kiểm chứng khả năng tích hợp phần cứng và phần mềm trong một hệ thống nhúng, mà còn hướng tới việc đánh giá tiềm năng ứng dụng của robot tự hành trong lĩnh vực giao hàng thông minh. Thông qua quá trình thiết kế, thử nghiệm và phân tích, đề tài góp phần làm rõ những ưu điểm, hạn chế cũng như định hướng phát triển trong tương lai của mô hình xe giao hàng tự động.

Báo cáo được trình bày theo cấu trúc gồm: phần giới thiệu bối cảnh và lý do chọn đề tài, phân tích các mô hình thực tế, thiết kế hệ thống nguyên mẫu, thử nghiệm – đánh giá kết quả, và cuối cùng là kết luận cùng hướng phát triển. Toàn bộ nội dung được xây dựng theo hướng trung lập, tập trung vào khía cạnh kỹ thuật – công nghệ, nhằm mang lại cái nhìn khách quan và khoa học về giải pháp xe giao hàng tự động.

# II. LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện báo cáo tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình từ các thầy cô, gia đình và bạn bè. Nhờ có sự hỗ trợ quý báu đó, em mới có thể hoàn thành đề tài tốt nghiệp với kết quả như ngày hôm nay.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Nhà trường đã mang đến cho em một môi trường học tập năng động, hiện đại, giúp em có cơ hội tiếp cận với kiến thức chuyên môn cũng như rèn luyện kỹ năng thực hành.

Em xin chân thành cảm ơn Khoa Điện tử và đặc biệt là Bộ môn Điện tử, nơi đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc, cùng những bài giảng tâm huyết và sự định hướng quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kinh nghiệm mà em tiếp thu được chính là hành trang quan trọng để em có thể thực hiện đề tài này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy Đỗ Duy Cốp, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo. Thầy không chỉ giúp em tháo gỡ những khó khăn về mặt chuyên môn mà còn truyền cho em tinh thần trách nhiệm, sự kiên nhẫn và niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và bạn bè để hoàn thiện hơn trong tương lai.

# III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Bối cảnh

## 1.1.1. Sự phát triển của robot tự hành

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, robot tự hành đã trở thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng quan trọng. Sự kết hợp giữa công nghệ Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến và hệ thống nhúng đã giúp robot có khả năng di chuyển độc lập, nhận diện môi trường và thực hiện nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Trên thế giới, robot tự hành được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như logistics, sản xuất công nghiệp, y tế và dịch vụ. Các hệ thống này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm chi phí nhân công mà còn nâng cao độ chính xác và an toàn. Xu hướng phát triển hiện nay tập trung vào việc tăng cường khả năng tự nhận thức, điều hướng linh hoạt và kết nối thông minh, qua đó mở ra tiềm năng lớn cho việc triển khai trong nhiều môi trường khác nhau.

## 1.1.2. Robot AGV, AMR

Trong nhóm robot tự hành, hai loại phổ biến nhất là AGV (Automated Guided Vehicle) và AMR (Autonomous Mobile Robot).

- AGV: là robot di chuyển theo tuyến đường cố định, thường được định hướng bằng vạch sơn, dải từ tính hoặc bản đồ định sẵn. AGV phù hợp cho môi trường sản xuất và kho hàng có quy trình ổn định, giúp vận chuyển hàng hóa theo lộ trình đã thiết kế. Ưu điểm của AGV là độ tin cậy cao và dễ triển khai, nhưng hạn chế ở khả năng thích ứng khi môi trường thay đổi.

- AMR: là robot có khả năng tự điều hướng nhờ cảm biến (lidar, camera, radar) và thuật toán xử lý bản đồ (SLAM). AMR không cần tuyến đường cố định, có thể tự tìm đường tối ưu trong môi trường phức tạp. Ưu điểm của AMR là tính linh hoạt và thông minh cao, phù hợp với môi trường động, nhưng chi phí triển khai và yêu cầu hạ tầng dữ liệu lớn hơn AGV.

Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp công nghệ đã bắt đầu nghiên cứu và triển khai các giải pháp AGV/AMR trong nhà máy sản xuất và kho hàng, điển hình như STI Việt Nam, Intech Group và RTC Technology. Các ứng dụng này bước đầu cho thấy tiềm năng của robot tự hành trong việc nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy quá trình tự động hóa trong công nghiệp.

## 1.2. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của công nghệ IoT, hệ thống nhúng và robot tự hành đang mở ra nhiều ứng dụng mới trong lĩnh vực tự động hóa và logistics.

Trong đó, các dòng robot như AGV (Automated Guided Vehicle) và AMR (Autonomous Mobile Robot) đã chứng minh khả năng vận hành hiệu quả trong môi trường sản xuất và kho hàng, góp phần nâng cao năng suất và giảm chi phí nhân công.

Tuy nhiên, việc ứng dụng các công nghệ này vào mô hình xe giao hàng tự động vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại Việt Nam.

Việc nghiên cứu và xây dựng nguyên mẫu xe giao hàng tự động dựa trên vi điều khiển ESP32-S3 cùng các module cảm biến, truyền thông và cơ cấu chấp hành mang lại nhiều ý nghĩa:

- Khoa học: kiểm chứng khả năng tích hợp của hệ thống nhúng trong điều khiển robot tự hành, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa mô hình AGV truyền thống và AMR hiện đại.

- Công nghệ: ứng dụng các giao thức truyền thông (MQTT, ESP‑NOW), cảm biến (IMU, radar, camera) và cơ cấu chấp hành để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh.

- Thực tiễn: tạo cơ sở cho việc triển khai các giải pháp robot tự hành trong logistics, hướng tới khả năng mở rộng cho giao hàng thông minh trong tương lai.

Từ những phân tích trên, đề tài được định hướng theo hướng nghiên cứu kỹ thuật – công nghệ, với trọng tâm là thiết kế và thử nghiệm nguyên mẫu xe giao hàng tự động để đánh giá khả năng ứng dụng robot tự hành trong hệ thống IoT.

## 1.3. Mục tiêu

Đề tài hướng tới việc xây dựng một nguyên mẫu xe giao hàng tự động dựa trên vi điều khiển ESP32-S3, kết hợp với các module cảm biến, truyền thông và cơ cấu chấp hành. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Thiết kế và triển khai hệ thống phần cứng gồm khối điều khiển trung tâm, khối truyền thông, khối cảm biến, khối cơ cấu chấp hành, khối hiển thị và khối nguồn.

- Lập trình và kiểm chứng khả năng điều khiển động cơ, relay, servo, buzzer và màn hình TFT thông qua ESP32-S3.

- Tích hợp các giao thức truyền thông (MQTT, ESP-NOW) để đảm bảo khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu theo thời gian thực.

- Thử nghiệm khả năng vận hành của xe trong môi trường mô phỏng và thực tế, đánh giá tính ổn định và hiệu quả của hệ thống.

- Đề xuất hướng phát triển mở rộng, hướng tới ứng dụng công nghệ robot tự hành (AGV/AMR) trong lĩnh vực logistics thông minh.

## 1.4. Giới hạn trong đề tài

Do điều kiện thời gian, nguồn lực và phạm vi nghiên cứu, đề tài có một số giới hạn nhất định:

- Nguyên mẫu xe giao hàng chỉ được thiết kế ở mức thử nghiệm, chưa tối ưu cho triển khai thực tế ngoài trời hoặc trong môi trường giao thông phức tạp.

- Hệ thống định vị và điều hướng mới dừng ở mức cơ bản (sử dụng cảm biến IMU, radar, camera), chưa tích hợp GPS độ chính xác cao hoặc thuật toán SLAM nâng cao.

- Khả năng kết nối truyền thông chủ yếu dựa trên Wi-Fi, MQTT và ESP-NOW, chưa thử nghiệm với mạng di động 4G/5G.

- Khoang chứa hàng và cơ cấu chấp hành được thiết kế đơn giản, phù hợp cho thử nghiệm, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn và bảo mật trong thực tế.

- Đề tài tập trung vào khía cạnh kỹ thuật – công nghệ, chưa đi sâu vào phân tích kinh tế, thị trường hay hành lang pháp lý cho việc triển khai xe giao hàng tự động.

## Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã giới thiệu bối cảnh phát triển của công nghệ IoT và robot tự hành trong xu thế công nghiệp 4.0. Nội dung làm rõ sự khác biệt giữa robot AGV (di chuyển theo tuyến cố định) và AMR (tự điều hướng linh hoạt), đồng thời nêu lý do chọn đề tài là xây dựng nguyên mẫu xe giao hàng tự động dựa trên ESP32-S3 để kiểm chứng khả năng tích hợp và vận hành của hệ thống nhúng trong ứng dụng logistics thông minh.

## CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH THỰC TẾ

## 2.1. Giới thiệu mô hình robot giao hàng

### Hình 2.1. Robot giao hàng của Uber Eats

Trong nỗ lực đổi mới công nghệ và tối ưu hóa dịch vụ giao đồ ăn, Uber Eats đã triển khai hệ thống robot giao hàng tự động tại một số thành phố lớn ở Mỹ.

Ra mắt vào năm 2022, Uber Eats hợp tác với công ty Serve Robotics để phát triển và vận hành mẫu robot giao hàng thông minh. Những robot này được thiết kế để hoạt động trên vỉa hè, giao đồ ăn từ nhà hàng đến tận cửa nhà khách hàng một cách an toàn, nhanh chóng và thân thiện với môi trường

Các robot đã được triển khai tại một số địa điểm: Los Angles, California, Jersey City, New Jersey, Miami, Florida, một số khu vực tại Tokyo - Nhật Bản

## 2.2. Các tính năng hiện hành của xe giao hàng Uber Eats

Robot giao hàng của Uber Eats hiện có các tính năng nổi bật như trí tuệ nhân tạo nâng cao, khoang chứa an toàn, khả năng tự điều hướng trên vỉa hè, và thiết kế thân thiện với môi trường. Những cải tiến này giúp robot hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường đô thị và phục vụ nhu cầu giao đồ ăn nhanh chóng.

Các tính năng chính có thể kể đến bao gồm:

- Trí tuệ nhân tạo

Sử dụng Nvidia Jetson Orin - một máy tính A.I chuyên dụng giúp robot xử lý hình ảnh, điều hướng và ra quyết định nhanh hơn. Có khả năng nhận diện người đi bộ, xe đạp, vật cản giúp điều chỉnh lộ trình tức thì

- Khoang chứa an toàn

Robot được trang bị khoang chứa hàng có khóa điện tử, chỉ khách hàng có mã xác nhận hoặc ứng dụng di động mới có thể mở. Điều này đảm bảo hàng hóa không bị thất thoát trong quá trình vận chuyển

- Khả năng tự điều hướng

Nhờ hệ thống cảm biến đa dạng (camera, lidar, radar), robot có thể tự động xác định tuyến đường tối ưu trên vỉa hè, tránh va chạm với người đi bộ, xe đạp hoặc các chướng ngại vật khác

- Kết nối thông minh

Robot giao hàng được tích hợp kết nối không dây (Wi-Fi, 4G/5G) để liên tục trao đổi dữ liệu với trung tâm điều khiển. Khách hàng có thể theo dõi vị trí và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực qua ứng dụng

- Thiết kế thân thiện môi trường

Xe sử dụng năng lượng điện, không phát thải khí độc hại, đồng thời có kích thước nhỏ gọn phù hợp với không gian đô thị

- Tính năng an toàn bổ sung

Robot được trang bị hệ thống đèn cảnh báo, còi báo hiệu khi di chuyển gần người đi bộ, giúp tăng độ an toàn trong môi trường đông đúc

Ngoài những tính năng nổi bật kể trên, robot giao hàng của Uber Eats còn thể hiện rõ xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào dịch vụ logistics. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, cảm biến đa dạng và kết nối thông minh giúp robot hoạt động linh hoạt trong môi trường đô thị phức tạp, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng nhờ khả năng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực.

Mô hình này cũng cho thấy tiềm năng lớn trong việc giảm chi phí nhân công, hạn chế rủi ro thất thoát hàng hóa và góp phần bảo vệ môi trường nhờ sử dụng năng lượng điện. Tuy nhiên, để triển khai rộng rãi, cần xem xét các yếu tố như hạ tầng giao thông, hành lang pháp lý, và sự chấp nhận của cộng đồng.

Từ kinh nghiệm của Uber Eats, có thể rút ra bài học cho việc nghiên cứu và phát triển mô hình xe giao hàng tự động tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử đang tăng trưởng mạnh mẽ và nhu cầu giao hàng ngày càng cao.

## Tóm tắt chương 2

Chương 2 phân tích mô hình robot giao hàng của Uber Eats - giải pháp đã triển khai tại Mỹ và một số nước. Robot hoạt động trên vỉa hè, dùng trí tuệ nhân tạo để điều hướng, khoang chứa có khóa điện tử, kết nối qua Wi-Fi/4G/5G, và sử dụng năng lượng điện thân thiện môi trường. Mô hình này giúp giảm chi phí nhân công, hạn chế thất thoát hàng hóa, nâng cao trải nghiệm khách hàng và là cơ sở tham khảo quan trọng cho việc phát triển xe giao hàng tự động tại Việt Nam.

## CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

## 3.1. Mô hình tổng thể

Để xe giao hàng tự động có thể vận hành ổn định và thực hiện đầy đủ các chức năng, hệ thống phần cứng được thiết kế theo mô hình khối, bao gồm các thành phần chính: khối điều khiển trung tâm, khối truyền thông, khối cảm biến, khối cơ cấu chấp hành, khối hiển thị và khối nguồn.

Trong đó, vi điều khiển ESP32-S3 đóng vai trò bộ não của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý lệnh và điều khiển các thiết bị ngoại vi. Khối truyền thông sử dụng giao thức MQTT và ESP-NOW để đảm bảo việc trao đổi dữ liệu giữa web, broker và robot diễn ra nhanh chóng, ổn định. Khối cảm biến gồm radar, GPS và IMU giúp xe nhận biết môi trường, định vị và điều hướng chính xác. Khối cơ cấu chấp hành bao gồm động cơ DC và servo, đảm nhận việc di chuyển và đóng/mở khoang hàng. Khối hiển thị sử dụng màn hình TFT để cung cấp thông tin trạng thái cho người dùng và quản trị viên. Cuối cùng, khối nguồn sử dụng pin Li-ion kết hợp mạch sạc và chuyển đổi điện áp, đảm bảo cung cấp năng lượng liên tục cho toàn bộ hệ thống.

## 3.2. Các khối trong hệ thống

Hệ thống xe giao hàng tự động được thiết kế theo mô hình khối, trong đó mỗi khối đảm nhận một chức năng riêng biệt nhưng đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo quá trình vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả. Cách tiếp cận theo mô hình khối giúp việc thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống trở nên dễ dàng hơn, bởi mỗi khối có thể được phát triển, kiểm thử và nâng cấp độc lập mà không ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc.

### Hình . Sơ đồ khối hệ thống

Các khối chính trong hệ thống bao gồm:

- Khối điều khiển trung tâm: đóng vai trò bộ não của xe, xử lý dữ liệu từ cảm biến, đưa ra quyết định điều hướng và phát lệnh cho cơ cấu chấp hành.

- Khối truyền thông: đảm bảo kết nối giữa xe và hệ thống quản lý bên ngoài, cho phép giám sát trạng thái và gửi lệnh điều khiển theo thời gian thực.

- Khối cảm biến: thu thập thông tin từ môi trường (gia tốc, góc quay, vật cản, hình ảnh), hỗ trợ xe nhận biết và thích ứng với điều kiện vận hành.

- Khối cơ cấu chấp hành: thực hiện các hành động vật lý như di chuyển, dừng, mở khoang chứa hàng, phát tín hiệu cảnh báo.

- Khối hiển thị: cung cấp thông tin trực quan cho người dùng hoặc quản trị viên thông qua màn hình và loa cảnh báo.

- Khối nguồn: cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định.

- Khối cảnh báo: phát tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng khi xe gặp sự cố hoặc cần thông báo cho người xung quanh.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khối này, xe giao hàng tự động có thể vận hành như một hệ thống hoàn chỉnh, từ việc thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, đưa ra quyết định cho đến thực hiện hành động và phản hồi trạng thái.

## 3.2.1. Khối điều khiển trung tâm

Đây là nơi tiếp nhận, xử lý và điều phối mọi thông tin từ các khối chức năng khác, đảm bảo cho xe có thể vận hành ổn định, an toàn và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, khối điều khiển trung tâm thu thập dữ liệu từ các cảm biến như MPU6050 (đo gia tốc và góc quay), radar HLK-LD2420 (phát hiện vật cản, chuyển động phía trước) và GPS (xác định vị trí và hướng di chuyển). Các dữ liệu này được đưa vào vi điều khiển để phân tích, từ đó xác định trạng thái môi trường, nhận diện chướng ngại vật, tính toán quỹ đạo di chuyển và đưa ra quyết định điều hướng phù hợp.

Kết quả xử lý được chuyển thành tín hiệu điều khiển gửi tới driver L298N để vận hành động cơ DC, đồng thời quản lý relay nhằm đóng hoặc mở khoang chứa hàng khi cần thiết. Ngoài ra, khối này còn xuất thông tin trạng thái ra màn hình TFT ST7789 để người dùng theo dõi trực quan, và kích hoạt buzzer khi có cảnh báo hoặc sự cố.

Một chức năng quan trọng khác của khối điều khiển trung tâm là kết nối truyền thông. Thông qua các giao thức như Wi-Fi, MQTT và ESP-NOW, xe có thể trao đổi dữ liệu với hệ thống quản lý bên ngoài, gửi thông tin về vị trí, tình trạng pin, trạng thái cảm biến, đồng thời nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng hoặc máy chủ. Nhờ đó, toàn bộ quá trình vận hành diễn ra minh bạch, có thể giám sát và điều chỉnh theo thời gian thực.

Về nguyên lý hoạt động, khối điều khiển trung tâm thực hiện một chu trình khép kín gồm các bước: thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, đưa ra quyết định, phát lệnh điều khiển và phản hồi trạng thái. Chu trình này diễn ra liên tục với tốc độ cao, đảm bảo xe có khả năng thích ứng nhanh với môi trường thay đổi.

## 3.2.1.1. Vi điều khiển ESP32-S3

### Hình 3.2.1. ESP32-S3

ESP32-S3 là một vi điều khiển thuộc dòng ESP32 do hãng Espressif Systems phát triển. Đây là phiên bản nâng cấp với hiệu năng xử lý mạnh mẽ hơn, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, đồng thời hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông. Với kiến trúc lõi kép Xtensa LX7 tốc độ lên đến 240 MHz, ESP32-S3 có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp trong thời gian thực, phù hợp cho các ứng dụng IoT, robot và hệ thống tự động hóa.

ESP32-S3 được chế tạo trên tiến trình 40 nm, tối ưu cho cả hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. Chip có bộ nhớ ROM 384 KB, SRAM 512 KB và hỗ trợ kết nối với bộ nhớ flash ngoài. Ngoài ra, ESP32-S3 cung cấp số lượng chân GPIO phong phú, hỗ trợ nhiều giao thức như SPI, I2C, UART, PWM, ADC và DAC. Một điểm nổi bật là khả năng tăng tốc tính toán cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy, đặc biệt trong xử lý giọng nói và hình ảnh.

Ngoài các thông số cơ bản, ESP32-S3 còn có một số đặc điểm kỹ thuật quan trọng:

- Bootstrapping: chip hỗ trợ nhiều chế độ khởi động (boot mode) như từ flash ngoài, từ UART hoặc USB, giúp linh hoạt trong quá trình nạp và thử nghiệm chương trình.

- GPIO Matrix: hệ thống chân GPIO của ESP32-S3 được thiết kế theo dạng ma trận, cho phép ánh xạ linh hoạt các chức năng ngoại vi đến bất kỳ chân nào. Điều này giúp tối ưu bố trí mạch và tăng khả năng tùy biến trong thiết kế phần cứng.

- Chân chức năng đặc biệt: ngoài các chân GPIO thông thường, ESP32-S3 có các chân dành cho ADC/DAC, chân hỗ trợ cảm biến cảm ứng điện dung (touch sensor), và chân dành cho giao tiếp tốc độ cao như SPI hoặc SDIO.

- Bảo mật phần cứng: chip tích hợp các tính năng bảo mật như mã hóa flash, secure boot và hỗ trợ phần cứng cho AES, SHA, RSA, giúp nâng cao độ an toàn trong các ứng dụng IoT.

Nhờ khả năng kết nối không dây và hiệu năng cao, ESP32-S3 được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT, nhà thông minh, thiết bị đeo, robot và xe tự động. Chip có thể đảm nhận việc thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu, điều khiển động cơ, đồng thời truyền dữ liệu về máy chủ hoặc ứng dụng di động. Với các chế độ tiết kiệm điện năng, ESP32-S3 đặc biệt phù hợp cho các thiết bị chạy bằng pin.

Trong mô hình xe giao hàng tự động, ESP32-S3 đóng vai trò là khối điều khiển trung tâm. Nó đảm nhận việc xử lý dữ liệu từ cảm biến MPU6050 và radar HLK-LD2420, điều khiển động cơ thông qua driver L298N, quản lý relay để mở khoang hàng, đồng thời hiển thị trạng thái trên màn hình TFT ST7789 và kích hoạt buzzer cảnh báo. Nhờ khả năng kết nối Wi-Fi và MQTT, ESP32-S3 giúp xe giao hàng trao đổi dữ liệu với hệ thống quản lý theo thời gian thực, đảm bảo quá trình vận hành ổn định và an toàn.

## 3.2.2. Khối truyền thông

Khối truyền thông có nhiệm vụ đảm bảo việc kết nối và trao đổi dữ liệu giữa xe giao hàng tự động với hệ thống quản lý bên ngoài.

Đây là thành phần quan trọng giúp xe không chỉ hoạt động độc lập mà còn có thể tương tác với người dùng và trung tâm điều khiển.

Thông qua khối này, trạng thái của xe như vị trí, tình trạng pin, đơn hàng và cảnh báo được gửi về máy chủ, đồng thời xe cũng nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng hoặc web.

Nhờ đó, toàn bộ quá trình giao hàng diễn ra minh bạch, có thể giám sát và điều chỉnh theo thời gian thực.

Thiết bị chính của khối truyền thông là ESP32-S3 hoặc ESP32 38Pin, vốn tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, cho phép triển khai nhiều giao thức truyền thông khác nhau.

Các giao thức được sử dụng bao gồm MQTT, HTTP và ESP-NOW, mỗi giao thức có đặc điểm riêng, phù hợp cho từng mục đích trong hệ thống:

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): là giao thức truyền thông nhẹ, tối ưu cho các ứng dụng IoT.

Xe giao hàng sử dụng MQTT để gửi dữ liệu trạng thái (pin, vị trí, cảm biến) đến máy chủ thông qua broker, đồng thời nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng.

Ưu điểm của MQTT là tốc độ nhanh, độ trễ thấp và khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong mạng có băng thông hạn chế.

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol): được dùng để trao đổi dữ liệu với hệ thống web quản lý.

Thông qua HTTP, người dùng có thể truy cập giao diện web để theo dõi trạng thái xe, kiểm tra đơn hàng và gửi lệnh điều khiển. HTTP phù hợp cho các tác vụ cần tính minh bạch, dễ tích hợp với các dịch vụ web hiện có, nhưng độ trễ thường cao hơn MQTT.

- ESP-NOW: là giao thức truyền thông độc quyền của Espressif, cho phép các thiết bị ESP32 giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần router Wi-Fi.

Trong hệ thống, ESP-NOW được dùng để truyền dữ liệu nhanh giữa các module nội bộ, ví dụ giữa vi điều khiển và cảm biến, đảm bảo độ trễ thấp và tính ổn định trong môi trường phức tạp.

Sự kết hợp của ba giao thức này mang lại tính linh hoạt cao: ESP-NOW đảm bảo tốc độ và độ tin cậy trong truyền dữ liệu nội bộ,

MQTT duy trì khả năng giám sát và điều khiển từ xa, trong khi HTTP cung cấp giao diện trực quan cho người dùng.

Nhờ đó, khối truyền thông có thể liên tục cập nhật vị trí GPS, trạng thái cảm biến và tiến trình giao hàng cho người quản lý, đồng thời nhận lệnh mở khoang hàng hoặc thay đổi tuyến đường từ ứng dụng di động.

Khả năng kết nối ổn định và linh hoạt của khối truyền thông giúp hệ thống vận hành hiệu quả trong môi trường đô thị phức tạp, nơi yêu cầu tốc độ, độ tin cậy và khả năng mở rộng cao.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển các tính năng nâng cao trong tương lai, chẳng hạn như tích hợp mạng di động 4G/5G, điện toán đám mây hoặc trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quá trình giao hàng.

## 3.2.2.1. Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông nhẹ, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng Internet of Things (IoT) và các hệ thống nhúng cần trao đổi dữ liệu thường xuyên nhưng dung lượng nhỏ. Điểm mạnh của MQTT nằm ở cơ chế hoạt động theo mô hình publish/subscribe, trong đó các thiết bị có thể gửi dữ liệu đến một máy chủ trung gian gọi là broker, và các thiết bị khác sẽ đăng ký nhận dữ liệu từ broker này. Nhờ cơ chế này, việc truyền tải thông tin trở nên đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống có nhiều thiết bị kết nối đồng thời.

Trong mô hình xe giao hàng tự động, MQTT được sử dụng để gửi dữ liệu trạng thái như dung lượng pin, vị trí hiện tại, thông tin từ cảm biến và tiến trình giao hàng về máy chủ quản lý. Đồng thời, xe cũng có thể nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng hoặc trung tâm điều khiển thông qua broker. Điều này giúp đảm bảo rằng toàn bộ quá trình vận hành của xe được giám sát và điều chỉnh theo thời gian thực, tạo ra sự minh bạch và nâng cao độ tin cậy trong dịch vụ giao hàng.

Ưu điểm nổi bật của MQTT là tốc độ truyền tải nhanh, độ trễ thấp và khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong mạng có băng thông hạn chế. Ngoài ra, giao thức này còn hỗ trợ cơ chế Quality of Service (QoS) với ba mức độ khác nhau, cho phép người thiết kế hệ thống lựa chọn mức độ đảm bảo phù hợp cho từng loại dữ liệu. Ví dụ, dữ liệu trạng thái pin có thể được truyền ở mức QoS thấp để tiết kiệm tài nguyên, trong khi dữ liệu điều khiển quan trọng như lệnh mở khoang hàng cần được truyền ở mức QoS cao để đảm bảo chắc chắn đến nơi.

Một ưu điểm khác của MQTT là khả năng mở rộng dễ dàng. Khi số lượng xe giao hàng tăng lên, hệ thống vẫn có thể duy trì hiệu quả truyền thông nhờ cơ chế broker quản lý tập trung. Điều này giúp hệ thống có tính linh hoạt cao, phù hợp cho việc triển khai trong môi trường đô thị phức tạp, nơi có nhiều thiết bị IoT hoạt động song song.

## 3.2.2.2. Giao thức HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là một giao thức truyền thông phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống web và ứng dụng trực tuyến. Trong mô hình xe giao hàng tự động, HTTP đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi dữ liệu giữa xe và hệ thống quản lý thông qua giao diện web. Người dùng có thể truy cập vào trang web quản lý để theo dõi trạng thái xe, kiểm tra đơn hàng, tình trạng pin, cũng như gửi lệnh điều khiển trực tiếp đến phương tiện.

Ưu điểm của HTTP là dễ triển khai, dễ tích hợp với các dịch vụ web hiện có và có tính minh bạch cao. Giao thức này cho phép truyền tải dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh hoặc JSON, phù hợp cho việc hiển thị thông tin trực quan trên giao diện người dùng. Nhờ đó, người quản lý hoặc khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt tình trạng hoạt động của xe và đơn hàng mà không cần cài đặt thêm phần mềm chuyên dụng.

Tuy nhiên, HTTP cũng có một số hạn chế nhất định. Do được thiết kế cho các ứng dụng web thông thường, HTTP thường có độ trễ cao hơn so với các giao thức tối ưu cho IoT như MQTT. Ngoài ra, HTTP không hỗ trợ cơ chế truyền dữ liệu liên tục theo thời gian thực, nên chưa phù hợp cho các tác vụ yêu cầu tốc độ phản hồi nhanh và ổn định.

Trong hệ thống xe giao hàng tự động, HTTP được sử dụng kết hợp với các giao thức khác như MQTT và ESP-NOW. Sự phối hợp này giúp hệ thống vừa đảm bảo khả năng giám sát từ xa thông qua giao diện web, vừa duy trì tốc độ truyền dữ liệu nhanh và ổn định cho các tác vụ quan trọng. Nhờ đó, HTTP trở thành một thành phần không thể thiếu trong khối truyền thông, góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng quản lý và trải nghiệm của người dùng cuối.

## 3.2.2.3. Giao thức ESP-NOW

ESP-NOW là một giao thức truyền thông độc quyền do hãng Espressif phát triển, được thiết kế chuyên biệt cho các dòng vi điều khiển ESP32. Điểm nổi bật của ESP-NOW là khả năng cho phép các thiết bị ESP32 giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần thông qua router Wi-Fi hay mạng Internet. Cơ chế này giúp giảm thiểu độ trễ trong quá trình truyền dữ liệu, đồng thời tiết kiệm năng lượng và tài nguyên hệ thống.

Trong mô hình xe giao hàng tự động, ESP-NOW được sử dụng để truyền dữ liệu nhanh giữa các module nội bộ, chẳng hạn như giữa vi điều khiển trung tâm và các cảm biến, hoặc giữa vi điều khiển và khối cơ cấu chấp hành. Nhờ đặc tính truyền dữ liệu trực tiếp, giao thức này đảm bảo độ ổn định cao ngay cả trong môi trường phức tạp, nơi tín hiệu Wi-Fi có thể bị nhiễu hoặc suy giảm.

Một ưu điểm quan trọng của ESP-NOW là khả năng hỗ trợ kết nối đa điểm. Một thiết bị ESP32 có thể giao tiếp với nhiều thiết bị khác cùng lúc, tạo thành một mạng lưới nhỏ gọn và linh hoạt. Điều này đặc biệt hữu ích trong hệ thống xe giao hàng, khi cần đồng bộ dữ liệu từ nhiều cảm biến khác nhau để đưa ra quyết định điều khiển chính xác.

Tuy nhiên, ESP-NOW cũng có một số hạn chế nhất định. Phạm vi truyền dữ liệu thường chỉ phù hợp cho khoảng cách ngắn, và dung lượng dữ liệu truyền tải mỗi gói tin không lớn bằng các giao thức khác. Do đó, ESP-NOW thường được sử dụng kết hợp với các giao thức như MQTT và HTTP để tạo nên một hệ thống truyền thông hoàn chỉnh.

Nhờ sự kết hợp của ba giao thức này, khối truyền thông có thể vừa đảm bảo tốc độ và độ tin cậy trong truyền dữ liệu nội bộ (ESP-NOW), vừa duy trì khả năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet (MQTT và HTTP). Sự phối hợp này giúp hệ thống xe giao hàng tự động hoạt động hiệu quả trong môi trường đô thị, nơi yêu cầu kết nối liên tục, độ trễ thấp và khả năng mở rộng cao.

## 3.2.3. Khối cảm biến

Khối cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh để hỗ trợ xe giao hàng tự động trong quá trình di chuyển. Đây là thành phần quan trọng giúp xe nhận biết vị trí, hướng đi, phát hiện chướng ngại vật và duy trì sự ổn định khi vận hành. Thông tin từ khối cảm biến được gửi về khối điều khiển trung tâm để phân tích và đưa ra quyết định phù hợp, đảm bảo xe hoạt động an toàn và chính xác trong môi trường thực tế.

Trong hệ thống, khối cảm biến thường bao gồm nhiều loại cảm biến khác nhau, mỗi loại đảm nhận một chức năng riêng biệt. Cảm biến MPU6050 có khả năng đo gia tốc và góc quay, giúp xe xác định trạng thái chuyển động và giữ thăng bằng khi di chuyển. Radar HLK-LD2420 được sử dụng để phát hiện vật cản phía trước, hỗ trợ xe tránh va chạm trong môi trường đô thị phức tạp. Ngoài ra, cảm biến GPS đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí và hướng đi, đảm bảo xe di chuyển đúng lộ trình đã định.

Các dữ liệu thu thập từ khối cảm biến được truyền liên tục về vi điều khiển trung tâm để xử lý. Việc kết hợp thông tin từ nhiều loại cảm biến giúp hệ thống có cái nhìn toàn diện về môi trường xung quanh, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn. Ví dụ, khi radar phát hiện vật cản, dữ liệu từ MPU6050 và GPS sẽ được phân tích đồng thời để tính toán quỹ đạo mới, giúp xe tránh chướng ngại vật mà vẫn duy trì đúng hướng di chuyển.

Khối cảm biến không chỉ đóng vai trò trong việc đảm bảo an toàn khi vận hành mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của xe giao hàng tự động. Nhờ khả năng thu thập và cung cấp dữ liệu chính xác, xe có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường, duy trì tốc độ ổn định và hoàn thành nhiệm vụ giao hàng một cách hiệu quả.  .

## 3.2.3.1. Cảm biến MPU6050

### Hình 3.2.3.1. Cảm biến MPU6050

Cảm biến MPU6050 là một loại cảm biến quán tính (IMU – Inertial Measurement Unit) được tích hợp cả gia tốc kế và con quay hồi chuyển trong cùng một chip. Nhờ khả năng đo gia tốc theo ba trục và góc quay theo ba trục, MPU6050 có thể cung cấp dữ liệu chính xác về trạng thái chuyển động của xe giao hàng tự động.

Trong hệ thống, MPU6050 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp xe duy trì thăng bằng khi di chuyển, phát hiện các rung lắc hoặc thay đổi hướng đột ngột. Dữ liệu từ cảm biến này được gửi về vi điều khiển trung tâm để phân tích, từ đó đưa ra các quyết định điều khiển phù hợp nhằm giữ cho xe ổn định và an toàn.

Ngoài ra, MPU6050 còn hỗ trợ việc tính toán góc nghiêng và tốc độ quay, giúp xe có khả năng nhận biết tình trạng địa hình hoặc các tác động từ môi trường bên ngoài. Khi kết hợp với các cảm biến khác như GPS và radar, MPU6050 góp phần tạo nên một hệ thống cảm biến toàn diện, giúp xe giao hàng tự động thích ứng nhanh với điều kiện vận hành thực tế.

## 3.2.3.2. ESP32-CAM

### Hình 3.2.3.2. ESP32-CAM

Module ESP32-CAM là một vi điều khiển tích hợp camera, được sử dụng như một cảm biến hình ảnh trong hệ thống xe giao hàng tự động. Thiết bị này không chỉ có khả năng thu thập dữ liệu hình ảnh mà còn có thể xử lý và truyền tải thông tin qua kết nối Wi-Fi, giúp xe nâng cao khả năng nhận diện và giám sát trong quá trình vận hành.

ESP32-CAM được trang bị camera OV2640 với độ phân giải cao, hỗ trợ chụp ảnh và quay video, đồng thời có khả năng nén dữ liệu để truyền tải nhanh chóng qua mạng không dây. Nhờ đó, xe có thể ghi nhận hình ảnh môi trường xung quanh, phát hiện chướng ngại vật, nhận diện đối tượng hoặc theo dõi tiến trình giao hàng.

Một ưu điểm quan trọng của ESP32-CAM là khả năng hoạt động độc lập, vừa thu thập dữ liệu hình ảnh vừa xử lý cơ bản ngay trên module mà không cần thêm vi điều khiển phụ. Thiết bị cũng hỗ trợ thẻ nhớ microSD để lưu trữ dữ liệu, giúp hệ thống có thể ghi lại hành trình hoặc lưu bằng chứng trong trường hợp cần thiết.

Trong mô hình xe giao hàng tự động, ESP32-CAM đóng vai trò như “mắt quan sát”, bổ sung cho các cảm biến khác như MPU6050 và radar HLK-LD2420. Sự kết hợp này giúp xe không chỉ nhận biết vị trí và chướng ngại vật mà còn có khả năng giám sát trực quan, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong quá trình giao hàng.

## 3.2.4. Khối cơ cấu chấp hành

Khối cơ cấu chấp hành là thành phần đảm nhận việc thực hiện các hành động vật lý của xe giao hàng tự động. Nếu khối điều khiển trung tâm được xem là bộ não, thì khối cơ cấu chấp hành chính là “cơ bắp” của hệ thống, biến các lệnh điều khiển thành chuyển động thực tế. Nhờ khối này, xe có thể di chuyển theo hướng mong muốn, điều chỉnh tốc độ, dừng lại khi cần thiết, và thực hiện thao tác đóng mở khoang chứa hàng để giao cho khách.

Trong mô hình xe giao hàng tự động, khối cơ cấu chấp hành bao gồm các thiết bị sau:

- Driver L298N: là mạch điều khiển động cơ DC, cho phép xe di chuyển tiến, lùi và điều chỉnh tốc độ. Thiết bị này nhận tín hiệu từ vi điều khiển trung tâm và biến đổi thành dòng điện phù hợp để điều khiển động cơ bánh xe.

- Relay 12VDC: được sử dụng để đóng ngắt các thiết bị điện công suất cao trong hệ thống, đảm bảo khả năng điều khiển an toàn và ổn định. Relay giúp xe có thể bật tắt các thiết bị phụ trợ khi cần thiết.

- Mini Servo 5VDC: là động cơ servo nhỏ gọn, dùng để thực hiện các thao tác chính xác như đóng mở nắp khoang chứa hàng. Nhờ khả năng điều khiển góc quay chính xác, servo đảm bảo việc giao nhận hàng diễn ra thuận lợi.

- Chốt điện Solenoid 12VDC: đóng vai trò như khóa điện tử cho khoang chứa hàng. Khi nhận lệnh từ vi điều khiển, solenoid sẽ kích hoạt để mở hoặc khóa khoang, giúp bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Sự phối hợp của các thiết bị trong khối cơ cấu chấp hành giúp xe giao hàng tự động có thể biến các tín hiệu điều khiển thành hành động thực tế, đảm bảo quá trình vận hành diễn ra chính xác

## 3.2.4.1. Mạch điều khiển động cơ L298

Mạch L298N là bộ driver cầu H kép, cho phép điều khiển độc lập hai động cơ DC theo hai chiều với khả năng điều chỉnh tốc độ thông qua tín hiệu PWM. Mạch tích hợp bảo vệ cơ bản và diode hồi tiếp cho tải cảm, phù hợp với các ứng dụng robot di chuyển. Trong hệ thống xe giao hàng tự động, L298N nhận tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển (ESP32-S3/ESP32 38Pin) để thực thi các lệnh tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và dừng khẩn cấp, đồng thời cung cấp mô-men phù hợp cho động cơ theo yêu cầu vận hành. Nhờ cấu trúc cầu H kép và điều khiển PWM linh hoạt, mạch L298N đáp ứng tốt các yêu cầu vận hành của xe giao hàng: di chuyển đa hướng, tăng/giảm tốc mượt, dừng/phanh an toàn, và phối hợp chính xác với khối điều khiển trung tâm trong mọi kịch bản

### Hình 3.2.4.1. Mạch điều khiển động cơ L298N

Các lưu ý kỹ thuật bao gồm:

- Mức logic: ESP32 xuất 3.3 V; L298N thường chấp nhận mức này, nhưng nếu mạch yêu cầu biên độ 5 V, cân nhắc mạch dịch mức cho EN/IN để đảm bảo ngưỡng HIGH ổn định.

- Tần số PWM: ESP32 hỗ trợ PWM tần số cao; chọn khoảng 5-20 kHz để giảm tiếng ồn và tăng độ mượt khi điều khiển.

- Nguồn động cơ: dùng nguồn riêng cho động cơ, đủ dòng khởi động; luôn nối chung GND với ESP32.

- Nhiệt và sụt áp: L298N là driver BJT, có sụt áp đáng kể (1.8-3 V tùy dòng); bảo đảm tản nhiệt khi tải nặng hoặc điện áp cao.

- Bảo vệ nhiễu: đi dây nguồn động cơ ngắn, thêm tụ lọc (ví dụ 470 µF ở VIN và 100 nF gần chân driver) để giảm nhiễu về vi điều khiển.

Ngoài những lưu ý trên, cần chú ý đến việc bố trí mạch L298N trong hệ thống. Mạch nên được đặt gần động cơ để giảm tổn hao trên đường dây và hạn chế nhiễu điện từ. Khi thiết kế PCB hoặc lắp ráp, cần đảm bảo đường cấp nguồn và đường điều khiển được tách biệt hợp lý để tránh nhiễu chéo. Đồng thời, nên bổ sung cầu chì hoặc mạch bảo vệ quá dòng nhằm tránh hư hỏng khi động cơ bị kẹt hoặc tải quá nặng.

Một điểm quan trọng khác là khả năng mở rộng. L298N có thể điều khiển hai động cơ DC cùng lúc, nhưng trong trường hợp hệ thống cần nhiều động cơ hơn, có thể kết hợp nhiều module L298N hoặc chuyển sang các driver hiện đại hơn như LMD18200 hoặc các driver MOSFET để tăng hiệu suất. Tuy nhiên, với yêu cầu của xe giao hàng tự động cỡ nhỏ, L298N vẫn là lựa chọn phù hợp nhờ tính phổ biến, dễ sử dụng và chi phí thấp.

Nhờ sự kết hợp giữa khả năng điều khiển linh hoạt, độ tin cậy và tính dễ triển khai, mạch L298N trở thành giải pháp hiệu quả cho khối cơ cấu chấp hành, đảm bảo xe giao hàng tự động vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế.

## 3.2.4.2 Mạch Relay 12VDC

### Hình 3.2.4.2. Mạch Relay 12VDC

Relay 12VDC là một thiết bị điện tử đóng vai trò như công tắc điều khiển từ xa bằng tín hiệu điện. Khi cuộn dây của relay được cấp điện áp 12VDC, nó tạo ra từ trường hút lõi sắt, làm thay đổi trạng thái tiếp điểm (từ mở sang đóng hoặc ngược lại). Nhờ đó, relay cho phép điều khiển các tải điện áp và dòng lớn bằng tín hiệu logic nhỏ từ vi điều khiển. Trong hệ thống xe giao hàng tự động, relay được sử dụng để điều khiển chốt điện solenoid đóng/mở khoang chứa hàng, đảm bảo an toàn và tiện lợi khi giao nhận.

Relay 12VDC giúp xe giao hàng tự động thực hiện thao tác đóng/mở khoang chứa hàng một cách an toàn. Vi điều khiển chỉ cần xuất tín hiệu logic nhỏ (GPIO), relay sẽ khuếch đại và điều khiển dòng điện lớn cấp cho solenoid. Nhờ đó, hệ thống vừa đảm bảo tính năng bảo mật (chỉ mở khi có lệnh hợp lệ), vừa duy trì độ bền cho vi điều khiển.

## 3.2.4.3. Servo mini

### Hình 3.2.4.3. Servo mini

Servo mini là một loại động cơ điện đặc biệt có khả năng điều khiển chính xác góc quay nhờ cơ chế phản hồi (feedback). Khác với động cơ DC thông thường, servo được tích hợp sẵn mạch điều khiển và cảm biến vị trí, cho phép vi điều khiển xuất tín hiệu PWM để điều chỉnh góc quay theo mong muốn. Nhờ đó, servo có thể thực hiện các chuyển động chính xác theo góc đặt trước, thường trong khoảng từ 0 đến 180 độ hoặc 0 đến 270 độ tùy loại.

Trong hệ thống xe giao hàng tự động, servo mini được sử dụng để thực hiện các thao tác cơ khí nhỏ nhưng yêu cầu độ chính xác cao. Các ứng dụng điển hình bao gồm mở hoặc đóng nắp khoang chứa hàng, điều chỉnh góc chốt khóa, hoặc kích hoạt các cơ cấu phụ trợ khác. Với kích thước nhỏ gọn và khả năng phản hồi nhanh, servo mini phù hợp cho những cơ cấu cần độ tin cậy và tính linh hoạt trong không gian hạn chế.

Một ưu điểm quan trọng của servo mini là khả năng giữ vị trí ổn định khi không có tín hiệu điều khiển mới. Điều này giúp đảm bảo rằng các cơ cấu như nắp khoang chứa hàng hoặc chốt khóa luôn duy trì trạng thái mong muốn, tránh tình trạng rung lắc hoặc sai lệch trong quá trình vận hành. Ngoài ra, servo mini có mức tiêu thụ điện năng thấp, dễ dàng tích hợp với các vi điều khiển như ESP32-S3, đồng thời có chi phí hợp lý, phù hợp cho các hệ thống robot và xe tự động cỡ nhỏ.

## 3.2.4.4. Chốt điện solenoid

### Hình 3.2.4.4. Chốt điện solenoid 12VDC

Chốt điện solenoid là một loại cơ cấu chấp hành điện từ, hoạt động dựa trên nguyên lý nam châm điện. Khi cuộn dây solenoid được cấp điện áp 12VDC, nó tạo ra từ trường hút lõi sắt, làm dịch chuyển chốt cơ khí ra vào. Nhờ đó, solenoid có thể đóng hoặc mở cơ cấu khóa một cách nhanh chóng và chắc chắn, đảm bảo tính hiệu quả trong việc điều khiển các cơ cấu cơ khí.

Trong hệ thống xe giao hàng tự động, solenoid được sử dụng để khóa và mở khoang chứa hàng, giúp bảo vệ hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Khi nhận lệnh từ vi điều khiển trung tâm, solenoid sẽ kích hoạt để mở khoang giao hàng cho khách hoặc khóa lại nhằm đảm bảo an toàn.

Ưu điểm của solenoid là tốc độ phản hồi nhanh, độ tin cậy cao và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Thiết bị có cấu tạo đơn giản, dễ lắp đặt và chi phí thấp, phù hợp cho các ứng dụng trong hệ thống robot hoặc xe tự động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng solenoid tiêu thụ dòng điện khá lớn khi kích hoạt, do đó hệ thống phải được thiết kế nguồn cấp đủ dòng và có cơ chế bảo vệ để tránh quá tải.

Nhờ đặc tính cơ khí chắc chắn và khả năng điều khiển điện từ linh hoạt, chốt điện solenoid trở thành một thành phần quan trọng trong khối cơ cấu chấp hành, góp phần nâng cao độ an toàn và độ tin cậy của xe giao hàng tự động.

## 3.2.4. Khối bảo vệ

### Hình 3.2.4. CB 1 cực DC

Khối bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống xe giao hàng tự động, ngăn ngừa sự cố điện gây hư hỏng linh kiện hoặc gây nguy hiểm cho người sử dụng. Thành phần chính của khối này là CB (Circuit Breaker) 1 cực DC, được thiết kế để tự động ngắt mạch khi dòng điện vượt quá ngưỡng cho phép.

CB 1 cực DC hoạt động như một công tắc tự động, khi phát hiện dòng điện bất thường hoặc ngắn mạch, nó sẽ ngay lập tức ngắt nguồn cung cấp để bảo vệ các thiết bị điện tử trong hệ thống. Nhờ đó, các linh kiện quan trọng như vi điều khiển, driver động cơ, relay và cảm biến được bảo vệ khỏi tình trạng quá tải hoặc hư hỏng do sự cố điện.

Trong mô hình xe giao hàng tự động, khối bảo vệ không chỉ giúp duy trì độ tin cậy của hệ thống mà còn đảm bảo an toàn cho người vận hành và người sử dụng dịch vụ. Việc tích hợp CB 1 cực DC giúp hệ thống có khả năng tự động phản ứng trước các sự cố điện, giảm thiểu rủi ro và kéo dài tuổi thọ cho toàn bộ thiết bị.

Ngoài CB, khối bảo vệ có thể bổ sung thêm các thành phần phụ trợ như cầu chì, diode chống ngược cực hoặc mạch lọc nhiễu để tăng cường khả năng bảo vệ. Sự kết hợp này giúp hệ thống xe giao hàng tự động hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế trong môi trường đô thị.

## 3.2.5. Khối chỉ thị

Khối chỉ thị có nhiệm vụ cung cấp thông tin trực quan và âm thanh cho người dùng, giúp họ dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động của xe giao hàng tự động. Đây là thành phần giao tiếp trực tiếp giữa hệ thống và người vận hành, đảm bảo quá trình vận hành minh bạch, an toàn và thuận tiện.

Trong hệ thống, khối chỉ thị thường bao gồm các thiết bị như đèn LED, màn hình LCD/OLED và loa buzzer. Đèn LED được sử dụng để hiển thị các trạng thái cơ bản như xe đang hoạt động, pin yếu hoặc có sự cố. Màn hình LCD/OLED cung cấp thông tin chi tiết hơn như vị trí, tốc độ, tình trạng đơn hàng và cảnh báo hệ thống. Loa buzzer đảm nhận việc phát tín hiệu âm thanh khi có sự kiện quan trọng, ví dụ cảnh báo va chạm hoặc thông báo hoàn thành giao hàng.

Khối chỉ thị không chỉ giúp người vận hành nắm bắt tình trạng xe một cách nhanh chóng mà còn nâng cao tính an toàn trong quá trình sử dụng. Khi kết hợp với khối truyền thông, các thông tin hiển thị trên khối chỉ thị có thể đồng bộ với dữ liệu gửi về hệ thống quản lý, tạo nên sự minh bạch và khả năng giám sát toàn diện.

Nhờ sự hỗ trợ của khối chỉ thị, xe giao hàng tự động trở nên thân thiện hơn với người dùng, đồng thời đảm bảo rằng mọi hoạt động đều được giám sát và kiểm soát hiệu quả. Đây là một thành phần quan trọng giúp hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế.

## 3.2.5.1. Màn hình TFT ST7789

### Hình 3.2.5.1. Màn hình TFT ST7789

Màn hình TFT ST7789 là một loại màn hình màu sử dụng công nghệ Thin Film Transistor (TFT), có khả năng hiển thị hình ảnh và văn bản với độ phân giải cao, màu sắc sống động. Đây là thiết bị hiển thị phổ biến trong các dự án IoT, robot và hệ thống nhúng nhờ kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng thấp và khả năng giao tiếp linh hoạt với vi điều khiển.

Trong hệ thống xe giao hàng tự động, màn hình TFT ST7789 được sử dụng để hiển thị các thông tin quan trọng như trạng thái hoạt động của xe, dung lượng pin, tốc độ di chuyển, vị trí hiện tại và thông báo đơn hàng. Nhờ khả năng hiển thị màu sắc rõ ràng và độ phân giải cao, người vận hành có thể dễ dàng theo dõi tình trạng xe một cách trực quan.

Màn hình ST7789 hỗ trợ giao tiếp thông qua chuẩn SPI, cho phép kết nối nhanh chóng và ổn định với các vi điều khiển như ESP32-S3. Ngoài ra, màn hình có khả năng hiển thị đồ họa cơ bản, giúp hệ thống có thể trình bày dữ liệu dưới dạng biểu đồ hoặc ký hiệu trực quan, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Một ưu điểm khác của màn hình TFT ST7789 là mức tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho các hệ thống di động chạy bằng pin. Kích thước nhỏ gọn cũng giúp dễ dàng tích hợp vào thiết kế tổng thể của xe giao hàng tự động mà không chiếm nhiều không gian.

## 3.2.5.2. Loa buzzer

### Hình 3.2.5.2. Mạch loa buzzer

Loa buzzer là một thiết bị phát âm thanh đơn giản, thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng để đưa ra tín hiệu cảnh báo hoặc thông báo trạng thái. Buzzer hoạt động bằng cách tạo dao động điện và chuyển đổi thành âm thanh, có thể phát ra tiếng “bíp” ngắn hoặc kéo dài tùy theo cách điều khiển.

Trong hệ thống xe giao hàng tự động, loa buzzer được sử dụng để phát tín hiệu âm thanh cảnh báo khi xảy ra sự cố, ví dụ như pin yếu, phát hiện vật cản hoặc khi xe hoàn thành nhiệm vụ giao hàng. Nhờ âm thanh đặc trưng, người vận hành hoặc khách hàng có thể dễ dàng nhận biết trạng thái của xe mà không cần quan sát trực tiếp màn hình hiển thị.

Buzzer có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, giá thành thấp và dễ dàng tích hợp với vi điều khiển như ESP32-S3. Thiết bị này chỉ cần tín hiệu PWM hoặc mức logic cơ bản để tạo ra âm thanh, do đó tiêu thụ ít năng lượng và phù hợp cho các hệ thống di động chạy bằng pin.

Tuy nhiên, buzzer chỉ có khả năng phát âm thanh đơn giản, không thể tái tạo giọng nói hoặc âm nhạc phức tạp. Vì vậy, nó thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị hiển thị khác như màn hình TFT để tạo nên hệ thống chỉ thị toàn diện, vừa trực quan vừa dễ nhận biết.

## 3.2.6. Khối nguồn

### Hình 3.2.6. Pin cell 21VDC 10AH

Khối nguồn là thành phần quan trọng đảm bảo cung cấp năng lượng liên tục cho toàn bộ hệ thống xe giao hàng tự động. Trong mô hình này, nguồn chính sử dụng pin cell Li-ion 21VDC dung lượng 10Ah, kết hợp với mạch sạc và mạch chuyển đổi điện áp để đáp ứng yêu cầu vận hành của các khối chức năng khác nhau.

Pin Li-ion có ưu điểm nổi bật là mật độ năng lượng cao, trọng lượng nhẹ và khả năng sạc lại nhiều lần, phù hợp cho các ứng dụng di động như xe giao hàng tự động. Với dung lượng 10Ah, hệ thống có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần sạc lại thường xuyên, đảm bảo quá trình vận hành liên tục và ổn định.

Mạch sạc được thiết kế để bảo vệ pin khỏi tình trạng quá dòng, quá áp hoặc sạc quá mức, giúp kéo dài tuổi thọ của pin. Đồng thời, mạch chuyển đổi điện áp (DC-DC converter) có nhiệm vụ hạ áp hoặc nâng áp từ nguồn chính để cung cấp mức điện áp phù hợp cho từng khối chức năng, ví dụ: 5VDC cho vi điều khiển và cảm biến, 12VDC cho relay và solenoid, hoặc điện áp cao hơn cho động cơ.

## 3.2.7. Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý tổng kết thể hiện mối liên kết giữa các khối chức năng trong hệ thống xe giao hàng tự động, giúp hình dung rõ ràng cách các thành phần phần cứng phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ giao hàng. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng, với vi điều khiển ESP32-S3 đóng vai trò trung tâm điều khiển, kết nối và điều phối hoạt động của các khối cảm biến, truyền thông, cơ cấu chấp hành, hiển thị và nguồn.

### Hình 3.2.7. Sơ đồ nguyên lý

## 3.2.7.1 Sơ đồ ra chân ESP32-S3

Sơ đồ ra chân (Pin out) cho ESP32S3 làm node xử lý điều khiển thiết bị IOT. Trong thiết kế hệ thống, các chân GPIO của ESP32-S3 được lựa chọn dựa trên khả năng điều khiển ngoại vi và tính ổn định khi khởi động

| Khối động cơ |  |
| --- | --- |
| Chân ESP32-S3 | Chức năng |
| GPIO16 | ENA - Cấp xung PWM động cơ 1 |
| GPIO15 | IN1 - Chiều quay động cơ 1 |
| GPIO7 | IN2 - Chiều quay động cơ 1 |
| GPIO4 | ENB - Cấp xung PWM động cơ 2 |
| GPIO6 | IN3 - Chiều quay động cơ 2 |
| GPIO5 | IN4 - Chiều quay động cơ 2 |
| Khối chỉ thị |  |
| Chân ESP32-S3 | Chức năng |
| GPIO17 | Buzzer |
| GPIO38 | TFT CS |
| GPIO39 | TFT DC |
| GPIO40 | TFT RST |
| GPIO41 | TFT MOSI |
| GPIO42 | TFT SCLK |
| Khối chấp hành |  |
| Chân ESP32-S3 | Chức năng |
| GPIO18 | Relay |
| GPIO19 | Servo. |

### Bảng 3.2.7.1. Sơ đồ ra chân ESP32-S3

## Tóm tắt chương 3

Chương 3 tập trung vào việc đề xuất thiết kế mô hình xe giao hàng tự động phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc khối, trong đó ESP32-S3 đóng vai trò trung tâm xử lý, kết nối với các cảm biến như MPU6050, radar HLK-LD2420 và ESP32-CAM để thu thập dữ liệu môi trường, đồng thời điều khiển động cơ qua L298N, relay, servo và chốt điện solenoid để thực hiện các thao tác di chuyển và mở khoang hàng.

Khối truyền thông sử dụng MQTT, HTTP và ESP-NOW để đảm bảo kết nối ổn định với hệ thống quản lý, trong khi màn hình TFT chỉ hiển thị mã QR cho khách hàng quét nhận hàng.

Nguồn năng lượng được cung cấp từ pin Li-ion 21VDC, qua các mạch giảm áp để tạo ra điện áp phù hợp cho từng khối. Nhờ thiết kế đồng bộ và hợp lý, mô hình xe giao hàng tự động có thể vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu giao hàng an toàn, tiết kiệm và dễ triển khai trong thực tế.

## CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

## 4.1. Ứng dụng MAUI App Android

## 4.1.1. Giới thiệu

### Hình .Maui App .NET

.NET MAUI (Multi-platform App UI) là framework đa nền tảng của Microsoft, cho phép viết một lần bằng C# và XAML rồi triển khai trên nhiều hệ điều hành: Android, iOS, Windows, macOS

MAUI App Android chính là phiên bản ứng dụng được biên dịch và chạy trên thiết bị Android. Nó tận dụng toàn bộ API và phần cứng của Android (camera, GPS, Bluetooth…) nhưng vẫn dùng chung codebase với các nền tảng khác.

Trong hệ thống xe giao hàng tự động, ứng dụng di động đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa người dùng và robot. Ứng dụng được phát triển trên nền tảng .NET MAUI nhằm tận dụng ưu điểm đa nền tảng, cho phép triển khai đồng thời trên Android, iOS và Windows với cùng một cơ sở mã nguồn. Việc lựa chọn MAUI giúp giảm thiểu chi phí phát triển, đồng thời đảm bảo giao diện người dùng nhất quán và hiệu năng cao nhờ khả năng truy cập trực tiếp vào các thành phần phần cứng của thiết bị di động.

## 4.1.2. Kiến trúc

- Tầng giao diện - UI layer

+ Main page - trang chính: hiển thị danh sách sản phẩm - cargo lấy từ cơ sở dữ liệu

+ Payment page - trang thanh toán: cho phép người dùng nhập thông tin giao hàng (địa chỉ, số điện thoại) và xác nhận đơn hang

+ Qr scan page - trang quét Qr: sử dụng camera của thiết bị để quét mã QR, phục vụ cho bước thanh toán

- Tầng dịch vụ - Service Layer

+ Mongo Db Service - dịch vụ CSDL MongoDB: quản lý dữ liệu sản phẩm và đơn hàng, kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB

+ Payment Service - dịch vụ thanh toán: xử lý logic thanh toán, tạo và xác thực mã QR thông qua API VietQR

+ Communication Service - dịch vụ truyển thông mạng: đảm nhận việc gửi/nhận dữ liệu với robot thông qua các giao thức MQTT hoặc HTTP.

- Tầng dữ liệu - Data Layer

+ Các model như Product, Order được định nghĩa để ánh xạ dữ liệu từ MongoDB

+ Dữ liệu được truyền qua các service và hiển thị trên UI bằng cơ chế binding

### Hình . Kiến trúc các tầng Maui App Android

## 4.1.3. Kết nối với hệ thống

- Kết nối cơ sở dữ liệu (MongoDB): ứng dụng sử dụng MongoDbService để lấy danh sách sản phẩm (cargo) từ cơ sở dữ liệu. Khi người dùng xác nhận đơn hàng, thông tin được ghi lại vào MongoDB để đồng bộ với hệ thống quản lý.

- Kết nối thanh toán (API VietQR): PaymentService tạo mã QR dựa trên API VietQR. Người dùng quét mã QR trên QrScanPage để thực hiện thanh toán. Kết quả thanh toán được xác thực và gửi về hệ thống quản lý.

- Kết nối truyền thông với robot (MQTT/HTTP): CommunicationService đảm nhận việc gửi thông tin đơn hàng (sản phẩm, địa chỉ, số điện thoại, trạng thái thanh toán) tới robot qua giao thức MQTT hoặc HTTP. Robot nhận dữ liệu, cập nhật trạng thái và thực hiện quá trình giao hàng. Ứng dụng có thể nhận phản hồi từ robot (ví dụ: trạng thái giao hàng, cảnh báo) để hiển thị cho người dùng.

### Hình . Minh họa kết nối giữa các lớp

## 4.2. Phân tích chương trình

## 4.2.1. Luồng hoạt động tổng quát

Ứng dụng MAUI App Android được xây dựng để hỗ trợ người dùng đặt hàng và thanh toán một cách thuận tiện. Quy trình hoạt động gồm các bước chính sau:

+ Người dùng mở ứng dụng và chọn sản phẩm cần giao trên trang chính (MainPage).

+ Ứng dụng chuyển sang trang thanh toán (PaymentPage) để nhập thông tin giao hàng như địa chỉ và số điện thoại.

+ Sau khi xác nhận, người dùng quét mã QR trên QrScanPage để thực hiện thanh toán.

+ Kết quả thanh toán được gửi về hệ thống quản lý và lưu vào cơ sở dữ liệu MongoDB.

+ Thông tin đơn hàng được truyền tới robot giao hàng qua giao thức MQTT hoặc HTTP để thực hiện quá trình giao hàng.

### Hình . Luồng hoạt động tổng quát

## 4.2.2. Phân tích ca sử dụng

### Hình . Các ca sử dụng chính

Phân tích các use case theo actor

- Người dùng - User: Đây là người sử dụng ứng dụng để đặt hàng và theo dõi quá trình giao hàng. Các chức năng chính gồm:

+ View product list: Xem danh sách sản phẩm có sẵn từ cơ sở dữ liệu MongoDB

+ Place order: Chọn sản phẩm và nhập thông tin giao hàng (địa chỉ, số điện thoại)

+ Pay by QR: Quét mã QR được tạo từ API VietQR để thực hiện thanh toán

+ Track order status: Theo dõi tiến trình giao hàng và nhận phản hồi từ hệ thống hoặc robot

- Người bán - Seller: Là người quản lý sản phẩm và xác nhận đơn hàng từ người dùng. Các chức năng chính gồm:

+ Manage products: Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong hệ thống

+ Confirm order: Kiểm tra và xác nhận đơn hàng đã được đặt bởi người dùng

+ Track order status: Theo dõi trạng thái giao hàng để hỗ trợ khách hàng khi cần thiết

- Quản trị viên - Admin: Là người giám sát toàn bộ hệ thống, xử lý sự cố và đảm bảo hoạt động ổn định. Các chức năng chính gồm:

+ Manage system: Quản lý người dùng, người bán, dữ liệu và cấu hình hệ thống

+ Monitor delivery: Giám sát trạng thái robot, đơn hàng và xử lý cảnh báo hoặc sự cố kỹ thuật

### Hình . Sơ đồ các ca sử dụng tổng thể

Sơ đồ ca sử dụng tổng thể thể hiện mối quan hệ giữa ba nhóm người dùng chính (Người dùng, Người bán, Quản trị viên) với các chức năng tương ứng trong hệ thống MAUI App Android.

Ngoài ra, sơ đồ còn mô tả sự kết nối giữa ứng dụng với các hệ thống phụ trợ như API VietQR, cơ sở dữ liệu MongoDB, MQTT Broker và robot giao hàng. Các thành phần này phối hợp chặt chẽ để đảm bảo quy trình đặt hàng, thanh toán và giao hàng diễn ra trọn vẹn, minh bạch và hiệu quả.

## 4.2.3. Tương tác giữa các thành phần hệ thống

Sơ đồ tuần tự thể hiện luồng tương tác giữa người dùng, ứng dụng MAUI App Android, hệ thống quản lý và robot giao hàng trong quá trình đặt hàng và thanh toán:

- Các đối tượng tham gia:

+ Khách hàng: người thực hiện thao tác quét mã QR.

+ Ứng dụng thanh toán: ví dụ như VietQR hoặc app ngân hàng.

+ ESP32-S3 (vi điều khiển trung tâm): xử lý xác thực và điều khiển mở khoang.

+ Relay 12VDC: kích hoạt chốt điện solenoid để mở khoang hàng.

+ Màn hình TFT ST7789: hiển thị mã QR để khách hàng quét.

- Trình tự hoạt động:

+ Người dùng mở ứng dụng và chọn sản phẩm.

+ Ứng dụng lưu thông tin đơn hàng vào MongoDB.

+ Hệ thống tạo mã QR thông qua API VietQR.

+ Người dùng quét mã QR để thanh toán.

+ Kết quả thanh toán được xác thực và lưu lại.

+ Thông tin đơn hàng được gửi tới robot qua giao thức MQTT.

+ Robot nhận lệnh và thực hiện giao hàng.

Hình . Sơ đồ tuần tự

## 4.3. Mô tả cơ sở dữ liệu MongoDB

## 4.3.1 Giới thiệu MongoDB

MongoDB engine là bộ máy lưu trữ và truy vấn dữ liệu của MongoDB. hay vì dùng bảng, dòng và cột như SQL, MongoDB lưu dữ liệu dưới dạng document JSON/BSON trong các collection. Engine này hỗ trợ schema-less (không cần định nghĩa cấu trúc cứng nhắc), cho phép mỗi document có thể khác nhau về trường dữ liệu.

MongoDB mạnh ở chỗ linh hoạt về cấu trúc dữ liệu, so với SQL cần định nghĩa schema cố định bảng, cột, kiểu dữ liệu. MongoDB lưu trữ document (trường dữ liệu) dạng JSON/BSON, không cần schema cứng nhắc, dễ thêm bớt trường dữ liệu mà không ảnh hưởng toàn hệ thống. MongoDB: dễ dàng kết nối với REST API, MQTT, và các ứng dụng cloud-native.

Trong đồ án, MongoDB đóng vai trò trung tâm lưu trữ dữ liệu đơn hàng, sản phẩm, trạng thái robot, và tích hợp trực tiếp với ứng dụng MAUI App Android. Các thông tin có thể lưu vào MongoDB lưu trữ như:

- Thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, mô tả, ...) - Products

- Thông tin đơn hàng (mã đơn, địa chỉ,... ) - Orders

- Thông tin người dùng (tài khoản, lịch sử mua) - Users

Các dữ liệu này được cung cấp cho ứng dụng Android MAUI App để hiển thị và đồng bộ, giúp người dùng theo dõi sản phẩm, đơn hàng và trạng thái giao hàng theo thời gian thực, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng.

### 4.3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu

### Hình . Cấu trúc colletions (bảng dữ liệu)

Cơ sở dữ liệu MongoDB trong đồ án được thiết kế theo mô hình document-oriented, gồm bốn collection chính: Products, Orders, Users, Rstatus. Mỗi collection đảm nhận một vai trò riêng nhưng có liên kết logic với nhau để đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ.

| Products - Sản phẩm | Chứa thông tin sản phẩm: mã sản phẩm, tên, mô tả, giá. |
| --- | --- |
|  | Dữ liệu này được hiển thị cho người dùng trong ứng dụng MAUI App Android. |
|  | Giúp người bán quản lý danh mục sản phẩm. |
| Orders – Đơn hàng | Lưu trữ thông tin đơn hàng: mã đơn, sản phẩm, địa chỉ giao, trạng thái. |
|  | Liên kết với Users để xác định khách hàng đặt hàng. |
|  | Liên kết với Products để xác định sản phẩm trong đơn. |
|  | Liên kết với Sellers để xác định người bán xác nhận và xử lý đơn hàng. |
| Users – Người dùng | Chứa thông tin người dùng: tài khoản, mật khẩu, email, lịch sử mua hàng. |
|  | Hỗ trợ xác thực đăng nhập và quản lý thông tin khách hàng. |
|  | Cho phép lưu lịch sử mua để nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa. |
| Sellers – Người bán | Chứa thông tin người bán: tài khoản, cửa hàng, danh mục sản phẩm quản lý |
|  | Cho phép thêm, sửa, xóa sản phẩm trong collection Products. |
|  | Liên kết với Orders để xác nhận và theo dõi đơn hàng. |

### Bảng .Các collections (bảng dữ liệu)

Nhờ thiết kế này, dữ liệu trong hệ thống được tổ chức linh hoạt, dễ mở rộng, và có thể đồng bộ real-time với ứng dụng MAUI App Android. Điều này giúp người dùng theo dõi sản phẩm, đơn hàng và trạng thái xử lý một cách thuận tiện, đồng thời hỗ trợ người bán và quản trị viên quản lý hệ thống hiệu quả. Thiết kế document-oriented cũng giảm thiểu độ phức tạp khi mở rộng chức năng, phù hợp với đặc thù ứng dụng IoT và giao hàng thông minh.

## 4.4. Triển khai mã QR chuẩn API VietQR

## 4.4.1. Khởi tạo QR từ chuỗi EMVCo tự viết

Ban đầu, hệ thống thử nghiệm sử dụng hàm showQr() trên ESP32-S3 để hiển thị QR từ chuỗi EMVCo tự xây dựng thủ công. Tuy nhiên, do chưa có CRC chuẩn và cấu trúc chưa đúng, khi quét bằng ứng dụng ZaloPay thì chỉ hiện văn bản text, không mở form thanh toán. Đây là vấn đề đầu tiên phát sinh.

## 4.4.2. Vấn đề dung lượng và version QR

Khi payload EMVCo dài hơn 100 ký tự, việc cố định QR ở version 5 gây lỗi khởi tạo (qrcode_initText trả về fail). Nguyên nhân là dung lượng version 5 (37×37 module) không đủ chứa toàn bộ chuỗi. Thử nghiệm cho thấy với payload dài hơn, cần tăng version lên 7 hoặc 8 để vừa dữ liệu. Đây là vấn đề thứ hai: payload dài  cần version phù hợp.

## 4.4.3. Sửa lỗi bằng cách dùng API VietQR

Để giải quyết cả hai vấn đề (CRC sai và dung lượng), nhóm đã chuyển sang sử dụng API VietQR. API trả về chuỗi EMVCo chuẩn với CRC chính xác, đảm bảo tương thích với ứng dụng ngân hàng. Đồng thời, khi render trên ESP32-S3, hàm showQr() được chỉnh sửa để nhận tham số version linh hoạt (ví dụ version 7–8), cấp phát buffer đúng với version đó. Nhờ vậy, QR hiển thị ổn định, không còn lỗi bộ nhớ.

## 4.4.4. Tích hợp với MQTT và hiển thị trên TFT

Chuỗi EMVCo chuẩn từ API được publish qua MQTT topic namha/iot. ESP32-S3 nhận dữ liệu, gọi hàm showQr() và render QR trên màn hình TFT ST7789. Scale được tính toán tự động để QR vừa màn hình và có viền trắng. Thử nghiệm thực tế cho thấy QR rõ nét, dễ quét.

## 4.4.5. Tài liệu API VietQR

Để tạo mã QR thanh toán, hệ thống sử dụng VietQR API (phiên bản v2/generate). API này cho phép sinh mã QR dựa trên thông tin tài khoản thụ hưởng và các tham số giao dịch

- Phương thức gọi: POST /v2/generate

- Authorization:

+ Header x-client-id: Client Id để chứng thực (lấy từ My VietQR).

+ Header x-api-key: API Key để chứng thực (lấy từ My VietQR).

- Request Body (application/json)

+ accountNo (bắt buộc): Số tài khoản thụ hưởng (6–19 ký tự).

+ accountName: Tên tài khoản (5–50 ký tự, viết hoa, không dấu).

+ acqId (bắt buộc): Mã BIN ngân hàng (6 chữ số).

+ amount: Số tiền chuyển (tối đa 13 ký tự).

+ addInfo: Nội dung chuyển tiền (tối đa 25 ký tự, không dấu).

+ format: Định dạng trả về (text, image…).

+ template: Mẫu QR (compact, compact2, qr_only, print).

- Ví dụ Request

{

"accountNo": "113366668888",

"accountName": "QUY VAC XIN PHONG CHONG COVID",

"acqId": 970415,

"amount": 79000,

"addInfo": "Ung Ho Quy Vac Xin",

"format": "text",

"template": "compact"

}

- Ví dụ Response

{

"code": "00",

"desc": "Gen VietQR successful!",

"data": {

"qrCode": "000201010212...6304ABCD",

"qrDataURL": "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANS..."

}

}

- qrCode: Chuỗi QR dạng văn bản theo chuẩn EMVCo.

- qrDataURL: Ảnh QR dưới dạng Data URI, có thể nhúng trực tiếp vào website hoặc hiển thị trên ứng dụng.

- Demo sử dụng (cURL)

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/generate' \

--header 'x-client-id: <CLIENT_ID_HERE>' \

--header 'x-api-key: <API_KEY_HERE>' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--data-raw '{

"accountNo": "113366668888",

"accountName": "QUY VAC XIN PHONG CHONG COVID",

"acqId": "970415",

"addInfo": "Ung Ho Quy Vac Xin",

"amount": "79000",

"template": "compact"

}'

- Các mẫu QR hỗ trợ

+ compact2 (540x640): QR + logo + thông tin chuyển khoản.

+ compact (540x540): QR + logo VietQR/Napas/ngân hàng.

+ qr_only (480x480): QR đơn giản, chỉ mã QR.

+ print (600x776): QR + logo + đầy đủ thông tin chuyển khoản.

## 4.4.6. Kết quả quét bằng ứng dụng

Khi dùng ZaloPay và BIDV SmartBanking quét QR:

- Với payload tự viết: chỉ hiện text, mã QR được hiển thị trên màn hình TFT nhưng khi quét bằng ứng dụng, hệ thống chỉ nhận diện nội dung dưới dạng văn bản thuần túy. Người dùng không thể thực hiện giao dịch trực tiếp vì mã QR không được phân loại là mã thanh toán hợp lệ. Nguyên nhân chính là do chuỗi EMVCo chưa tuân thủ đầy đủ chuẩn VietQR, đặc biệt thiếu CRC chính xác và chưa được định dạng đúng cấu trúc.

- Với payload từ API VietQR:  mở form thanh toán đầy đủ (số tài khoản, tên đơn vị, số tiền, nội dung), mã QR được sinh ra với cấu trúc chuẩn, bao gồm đầy đủ thông tin cần thiết như số tài khoản, tên đơn vị nhận, số tiền và nội dung chuyển khoản. Khi quét bằng ZaloPay và BIDV SmartBanking, ứng dụng ngay lập tức mở form thanh toán, hiển thị chính xác các trường dữ liệu để người dùng xác nhận giao dịch. Điều này chứng minh rằng việc sử dụng API VietQR đảm bảo tính chuẩn hóa và tương thích với hệ thống ngân hàng, đồng thời khắc phục triệt để tình trạng mã QR bị coi là văn bản.

Điều này chứng minh việc sử dụng API VietQR và chọn version QR phù hợp đã khắc phục hoàn toàn các vấn đề trước đó.

### Hình .Mã EMVCO S3 nhận được để tạo mã QR

### Hình .Hình ảnh QR thực tế

### Hình . Quét thử bằng Zalopay

## 4.5. Đánh giá kết quả

Sau quá trình thiết kế, triển khai và thử nghiệm, hệ thống xe giao hàng tự động đã đạt được các kết quả sau:

- Phần cứng

+ Các khối chức năng (điều khiển trung tâm, truyền thông, cảm biến, cơ cấu chấp hành, hiển thị, nguồn) đã được thiết kế và lắp ráp theo đúng sơ đồ.

+ ESP32-S3 xử lý dữ liệu cảm biến và điều khiển động cơ, relay, servo, buzzer, màn hình TFT đúng như thiết kế.

+ Tuy nhiên, hệ thống cơ khí chưa được thử nghiệm vận hành thực tế, mới dừng ở mức thiết kế và kiểm tra nguyên lý.

- Phần mềm

+ Ứng dụng MAUI App Android kết nối thành công với hệ thống qua MQTT, hiển thị trạng thái đơn hàng và robot theo thời gian thực.

+ Tích hợp API VietQR để tạo mã QR thanh toán, khắc phục hạn chế khi tự viết chuỗi EMVCo.

+ QR được hiển thị trên màn hình TFT, quét thử bằng các ứng dụng phổ biến (ZaloPay, Momo…) cho kết quả chính xác, hiển thị đúng thông tin tài khoản và nội dung chuyển khoản.

- Tính năng giao tiếp:

+ MQTT đảm bảo truyền dữ liệu nhanh, ổn định giữa robot và ứng dụng.

+ Người dùng có thể theo dõi đơn hàng, trạng thái robot và thực hiện thanh toán trực tiếp qua QR.

- Điểm còn hạn chế:

+ Chưa thử nghiệm vận hành cơ khí thực tế, nên chưa đánh giá được độ ổn định khi xe di chuyển.

+ Hệ thống mới ưu tiên mạnh cho phần ứng dụng và tính năng thanh toán QR, chưa tối ưu cho phần cơ khí.

## 4.6. Hướng phát triển

Đề tài xe giao hàng tự động mới chỉ dừng lại ở mức nguyên mẫu thử nghiệm, các chức năng cơ bản đã được xây dựng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Trong tương lai, hệ thống cần được hoàn thiện hơn để có thể ứng dụng thực tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thương mại điện tử tại Việt Nam.

Trước hết, phần cứng của xe cần được nâng cấp để tăng độ bền, khả năng chịu tải và tốc độ di chuyển. Việc bổ sung thêm các cảm biến hiện đại như GPS chính xác cao hoặc LiDAR sẽ giúp xe định vị tốt hơn và tránh vật cản hiệu quả hơn trong môi trường đô thị phức tạp.

Song song với đó, phần mềm điều khiển cũng cần được phát triển thêm. Các thuật toán điều hướng thông minh sẽ giúp xe lựa chọn tuyến đường tối ưu, đồng thời hệ thống quản lý đơn hàng trên nền tảng web hoặc ứng dụng di động dành cho quản trị viên cũng cần được hoàn thiện để đồng bộ dữ liệu và dễ dàng giám sát.

Một hướng phát triển quan trọng khác là tăng cường bảo mật và an toàn. Hệ thống giao tiếp cần được mã hóa để đảm bảo dữ liệu không bị rò rỉ, đồng thời cơ chế mở khoang hàng có thể kết hợp mã QR với các phương thức xác thực bổ sung nhằm nâng cao độ tin cậy.

Ngoài ra, việc tối ưu nguồn năng lượng cũng rất cần thiết. Xe có thể sử dụng pin dung lượng cao hơn hoặc nghiên cứu tích hợp năng lượng tái tạo như sạc bằng năng lượng mặt trời để kéo dài thời gian hoạt động.

Cuối cùng, mô hình cần được thử nghiệm trong các khu vực thực tế như khu đô thị, trường học hoặc khu công nghiệp. Qua đó, nhóm nghiên cứu có thể thu thập phản hồi để cải tiến và hướng tới khả năng thương mại hóa, giảm chi phí sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.

## Tóm tắt chương 4

Trong chương 4, báo cáo đã trình bày quá trình xây dựng và kiểm chứng phần mềm cho hệ thống xe giao hàng tự động. Trước hết, ứng dụng MAUI App Android được giới thiệu với kiến trúc các tầng rõ ràng, cho phép kết nối với hệ thống thông qua giao thức MQTT để hiển thị trạng thái đơn hàng và robot theo thời gian thực. Tiếp đó, phần phân tích chương trình mô tả luồng hoạt động tổng quát, các ca sử dụng chính và sự tương tác giữa các thành phần, qua đó làm rõ cách thức vận hành của hệ thống phần mềm.

Cơ sở dữ liệu MongoDB được lựa chọn để lưu trữ thông tin dưới dạng collections, với cấu trúc linh hoạt và phù hợp cho ứng dụng di động. Một nội dung quan trọng khác là triển khai mã QR theo chuẩn API VietQR: từ việc khởi tạo QR bằng chuỗi EMVCo, xử lý vấn đề dung lượng, đến việc tích hợp API chính thức để tạo QR thanh toán, hiển thị trên màn hình TFT và kiểm chứng bằng các ứng dụng phổ biến như ZaloPay, Momo.

Cuối cùng, phần đánh giá kết quả cho thấy hệ thống phần mềm hoạt động ổn định, ứng dụng MAUI App kết nối thành công, QR thanh toán được tạo và quét chính xác, trong khi phần cơ khí mới dừng ở mức thiết kế nguyên lý. Nhìn chung, chương 4 đã chứng minh khả năng tích hợp phần mềm với phần cứng, đặc biệt nổi bật ở tính năng ứng dụng di động và thanh toán QR, tạo nền tảng quan trọng cho việc mở rộng thử nghiệm thực tế và phát triển hệ thống xe giao hàng tự động trong tương lai.

# IV. KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng được mô hình nguyên mẫu xe giao hàng tự động với các chức năng cơ bản như di chuyển, tránh vật cản, giao tiếp qua MQTT, và mở khoang hàng bằng mã QR.

Mặc dù hệ thống còn nhiều hạn chế về độ ổn định, khả năng chịu tải và tính năng điều hướng, nhưng kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ IoT và tự động hóa vào lĩnh vực giao nhận hàng hóa.

Đề tài không chỉ mang ý nghĩa khoa học khi thử nghiệm các công nghệ mới, mà còn có giá trị thực tiễn trong việc hướng tới giải pháp giao hàng hiện đại, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.

Đây là bước khởi đầu quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và mở rộng mô hình trong tương lai.

Từ những kết quả ban đầu, có thể khẳng định rằng việc phát triển xe giao hàng tự động tại Việt Nam là hướng đi phù hợp với xu thế toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ.

# V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Serve Robotics, “Uber Eats launches sidewalk robot delivery service”, TechCrunch, Vol. 15, No. 3, San Francisco, 2022, pp. 45-49.

[2]. Espressif Systems, “ESP32-S3 Technical Reference Manual”, Espressif Documentation Series, Vol. 2, No. 1, Shanghai, 2021, pp. 12-35.

[3]. A. Banks, R. Gupta, “MQTT Essentials: A lightweight messaging protocol for IoT”, IEEE Internet of Things Journal, Vol. 4, No. 2, New York, 2019, pp. 120-128.

[4]. VietQR, “API tạo mã QR thanh toán”, VietQR.io, 2022. Truy cập tại: https://www.vietqr.io/danh-sach-api/link-tao-ma-nhanh/api-tao-ma-qr/